Инструкция по наладке, диагностике и эксплуатации метеостанции-часов на базе Arduino (прошивка meteoClock_v1.5c24)

1. Введение

Метеостанция-часы meteoClock — это автономное устройство на базе Arduino Nano, объединяющее функции точных часов, календаря и многофункциональной метеостанции. Устройство отображает:

- Текущее время и дату

- Температуру, влажность и атмосферное давление (в мм рт. ст.)

- Концентрацию CO₂ (в ppm)

- Прогноз вероятности осадков на основе трендов давления

- Высоту над уровнем моря (рассчитывается из давления)

- Часовые и суточные графики всех параметров

- Индикацию состояния с помощью RGB-светодиода

Устройство поддерживает два типа дисплеев: LCD 2004 (4×20 символов) и LCD 1602 (2×16 символов), управление через одну тактильную кнопку, автоматическую регулировку яркости по освещённости и сохранение настроек в энергонезависимой памяти (EEPROM).

2. Комплект поставки и требования

2.1. Рекомендуемые компоненты

- Arduino Nano (ATmega328P)

- Модуль часов реального времени DS3231 с батарейкой CR2032

- Метеодатчик BME280 (I²C-интерфейс)

- Датчик CO₂ MH-Z19B (UART-интерфейс)

- LCD-дисплей 2004 или 1602 с I²C-адаптером

- Тактильная кнопка (или сенсорная кнопка с pull-down резистором)

- RGB-светодиод (с общим анодом или катодом — настраивается в прошивке)

- Фоторезистор + резистор 10 кОм (для регулировки яркости)

- Корпус (например, G909G от «Чип и Дип»)

⚠️ Важно! Все компоненты должны быть подключены согласно схеме, опубликованной на сайте проекта.

3. Первичная настройка и калибровка

3.1. Настройка времени

- Установите в скетче параметр #define RESET_CLOCK 1

- Загрузите прошивку. Время и дата автоматически установятся по времени вашего компьютера.

- Сразу после прошивки измените параметр на #define RESET_CLOCK 0

- Загрузите прошивку повторно, чтобы зафиксировать время.

💡 Модуль DS3231 сохраняет время даже при отключении питания благодаря встроенной батарейке.

3.2. Калибровка датчика CO₂ (MH-Z19B)

По умолчанию автокалибровка отключена (для стабильности в закрытых помещениях). Если требуется ручная калибровка:

Вариант A — программная:

Запустите пример MHZ19_calibrate.ino из библиотеки MHZ19_uart.

Вариант B — аппаратная:

- Убедитесь, что датчик находится в чистом воздухе (~400 ppm CO₂).

- Замкните контакт HD датчика на GND на 7 секунд и более.

- Индикатор на датчике мигнёт — калибровка запущена.

- Не перемещайте устройство в течение 20 минут.

🔒 Рекомендуется проводить калибровку в на открытом воздухе или в герметичной ёмкости с известным объёмом свежего воздуха.

3.3. Адрес I²C для BME280 и дисплея

- BME280: часто использует адрес 0x76, но некоторые модули — 0x77.
→ Используйте скетч I2C Scanner, чтобы определить адрес.
→ При необходимости измените адрес в файле Adafruit_BME280.h.

- LCD-дисплей: попробуйте адреса 0x27 или 0x3F.
→ Если дисплей не отвечает — измените DISPLAY_ADDR в скетче.

4. Управление устройством

Управление осуществляется одной кнопкой. Все действия зависят от текущего режима.

4.1. Основные режимы отображения (одиночное нажатие)

Последовательно переключаются:

Главный экран → График CO₂ (час) → CO₂ (сутки) → Влажность (час) → … → Высота (сутки) → Главный экран

🔁 Можно отключить ненужные графики в меню настроек.

4.2. Главный экран — переключение крупного отображения (двойное нажатие)

Циклически переключаются крупные значения:

Время → CO₂ → Температура → Давление → Влажность → Высота

🖥️ На дисплее 2004 возможен режим 4-строчных «огромных» цифр (включается удержанием кнопки).

4.3. Меню настроек (тройное нажатие в главном режиме)

Открывается иерархическое меню:

| Пункт | Описание |
| --- | --- |
| Сохранить | Сохраняет все текущие настройки в EEPROM |
| Выход | Выйти без сохранения |
| Яркость индикатора | 0–100% или АВТО (по фоторезистору) |
| Яркость экрана | 0–100% или АВТО |
| Режим индикатора | Привязка RGB к: CO₂ / влажности / температуре / давлению / осадкам |
| Графики… | Включение/отключение отдельных графиков (час/сутки) |

Навигация:

- Одиночное нажатие — выбор пункта

- Удержание — подтверждение / вход в подменю

- Двойное нажатие из любого подменю — возврат к «Сохранить»

5. Диагностика и устранение неисправностей

5.1. Дисплей не горит / отображение тусклое

- Убедитесь, что напряжение питания ≥ 4.8 В (через стабилизатор или внешний 5 В).

- Подстройте переменный резистор на плате I²C-адаптера (контрастность).

- Проверьте, включена ли подсветка: analogWrite(BACKLIGHT, ...) должен подавать сигнал на пин BACKLIGHT.

5.2. Датчики не определяются

- Убедитесь, что все модули подключены правильно (GND, VCC, SDA/SCL, RX/TX).

- Используйте I2C Scanner для проверки шины.

- Для MH-Z19: убедитесь, что пины MHZ_RX и MHZ_TX не конфликтуют с другими UART-устройствами.

5.3. Неточное время (отставание часов)

- Проверьте напряжение на модуле DS3231 — оно должно быть стабильным.

- При питании от USB через Arduino возможны просадки до 4.5 В → подключайте отдельный 5 В стабилизатор.

- При необходимости припаяйте керамический конденсатор 100 нФ (103) между VCC и GND на плате DS3231.

5.4. Некорректные показания температуры

- Датчик BME280 чувствителен к нагреву от платы Arduino и дисплея.

- Рекомендуется:

  - Вынести датчик на отдельный провод длиной 10–20 см

  - Использовать тепловой экран (алюминиевая фольга с заземлением)

  - Не размещать рядом с MH-Z19 (он сильно греется)

🌡️ Разница между «внутри корпуса» и «внешней температурой» может достигать +0.5…+2.0 °C.

5.5. Не работает автоматическая яркость

- Убедитесь, что фоторезистор подключён к пину A3 через резистор 10 кОм на GND.

- Проверьте значение analogRead(PHOTO) в отладочном режиме (DEBUG = 1).

- Настройте порог срабатывания #define BRIGHT_THRESHOLD 350  // от 0 (полная тьма) до 1023 (солнечный свет)

6. Рекомендации по эксплуатации

- Питание:

  - Рекомендуется использовать качественный блок питания 5 В / 1 А.

  - При работе от батареи 18650 — подключите контроль напряжения к A0/A1 (см. схему на сайте).

- Размещение:

  - Установите устройство вдали от обогревателей, окон и прямых солнечных лучей.

  - Для точного CO₂ — обеспечьте минимальный воздухообмен (но не полную герметичность).

- Обслуживание:

  - Периодически проверяйте батарейку в DS3231 (обычно служит 3–5 лет).

  - При длительном простое (месяцы) отключите питание от MH-Z19, чтобы продлить его ресурс.

7. Техническая поддержка

Официальные ресурсы проекта:

- 📄 Описание и схемы: https://alexgyver.ru/meteoclock/

- 💾 Исходный код (оригинал): https://github.com/AlexGyver/MeteoClock

- 🛠️ Модифицированная прошивка с меню и графиками: https://github.com/Norovl/meteoClock

⚠️ Перед обращением в поддержку убедитесь, что вы ознакомились с разделом FAQ и проверили все соединения.

Разработка: AlexGyver Technologies. Модификация: Роман Норов (Norovl).
Данное устройство предназначено для бытового использования и не является медицинским или метеорологическим прибором.

Приложение А. Справочник по конфигурационным константам

Все настройки прошивки задаются в начале файла meteoClock_v1.5c24.ino с помощью #define и глобальных переменных. Ниже приведено описание каждой константы, её назначение и рекомендуемые значения.

1. Основные настройки

| Константа | Тип | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| RESET_CLOCK | #define (0/1) | 0 | Сброс времени на текущее (компьютерное) при загрузке прошивки. Используется только при первом запуске: установите 1, прошейте, затем обязательно поставьте 0 и прошейте повторно, иначе время будет сбрасываться при каждом старте. |
| SENS_TIME | #define (мс) | 10000 | Интервал обновления показаний датчиков (в миллисекундах). Рекомендуется 5–30 сек. |
| LED_MODE | #define (0/1) | 0 | Тип RGB-светодиода: 0 — общий катод, 1 — общий анод. Неправильная настройка приведёт к инверсии цветов или отсутствию свечения. |
| SEALEVELPRESSURE_HPA | #define (гПа) | 1013.25 | Стандартное давление на уровне моря. Используется для расчёта высоты. Можно уточнить по данным местной метеостанции для повышения точности. |

2. Управление яркостью

| Константа | Тип | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| BRIGHT_CONTROL | #define (0/1) | 1 | 1 — разрешить, 0 — запретить автоматическую регулировку яркости. При 0 яркость всегда максимальна. |
| BRIGHT_THRESHOLD | #define (0–1023) | 350 | Порог срабатывания фоторезистора. Если сигнал ниже этого значения — включается минимальная яркость. Подберите экспериментально под ваше освещение. |
| LED_BRIGHT_MAX / MIN | #define (0–255) | 255 / 10 | Макс./мин. яркость RGB-индикатора при автоматическом режиме. |
| LCD_BRIGHT_MAX / MIN | #define (0–255) | 255 / 10 | Макс./мин. яркость подсветки дисплея при автоматическом режиме. |
| LED_BRIGHT, LCD_BRIGHT | byte | 10 | Начальные значения яркости (0–10) при отсутствии данных в EEPROM. Используются только если сохранённые настройки не найдены. |
| powerStatus | byte | 0 | Управление отображением индикатора питания. 255 — скрыть, 0 — от сети, 1–5 — уровень заряда (автоопределение при подключённых A0/A1). |

💡 Примечание: Ручная яркость задаётся в меню (0–100% или «АВТО»). Значения LED_BRIGHT=11 и LCD_BRIGHT=11 означают автоматический режим.

3. Отображение на дисплее

| Константа | Тип | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| DISP_MODE | #define (0/1) | 1 | Что отображать в правом верхнем углу: 0 — год, 1 — день недели + секунды. |
| WEEK_LANG | #define (0/1) | 1 | Язык дней недели: 0 — английский, 1 — русский (двухбуквенные сокращения: ПН, ВТ и т.д.). |
| DEBUG | #define (0/1) | 0 | Вывод отладочной информации при старте (инициализация датчиков). Работает только на LCD 2004. |
| PRESSURE | #define (0/1) | 0 | Что отображать вместо давления: 0 — график давления, 1 — прогноз дождя. |
| CO2_SENSOR | #define (0/1) | 1 | Включить (1) или отключить (0) поддержку датчика CO₂ (MH-Z19). При 0 график и индикация CO₂ скрываются. |
| DISPLAY_TYPE | #define (0/1) | 1 | Тип дисплея: 1 — LCD 2004, 0 — LCD 1602. Определяет формат отображения и размер графиков. |
| DISPLAY_ADDR | #define (I²C) | 0x27 | Адрес I²C-адаптера дисплея. Распространённые: 0x27, 0x3F. Если дисплей не работает — смените адрес. |

4. Пороги для цветовой индикации и предупреждений

Эти значения задают цвет RGB-светодиода и условия мигания в зависимости от выбранного режима индикации.

| Константа | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- |
| normCO2 / maxCO2 | 800 / 1200 | CO₂: <800 — зелёный, 800–1200 — жёлтый, ≥1200 — красный |
| blinkLEDCO2 | 1500 | При ≥1500 ppm — индикатор начинает мигать |
| minTemp / normTemp / maxTemp | 21 / 26 / 28 | Температура: ≤21 — синий, 21–26 — зелёный, 26–28 — жёлтый, ≥28 — красный |
| blinkLEDTemp | 35 | При ≥35 °C — мигание |
| minHum / normHum / maxHum | 20 / 30 / 90 | Влажность: ≤20 — красный, 20–30 — жёлтый, 30–90 — зелёный, ≥90 — синий |
| blinkLEDHum | 15 | При ≤15% — мигание |
| normPress / minPress | 733 / 728 | Давление (мм рт.ст.): ≥733 — зелёный, 728–733 — жёлтый, <728 — красный |
| minRain / normRain / maxRain | -50 / -20 / 50 | Прогноз осадков (%): ≤–50 — красный, –50…–20 — жёлтый, ≥50 — синий |

🎨 Цвета определяются как:

- Красный = опасность (высокий CO₂, низкая влажность и т.д.)

- Жёлтый = предупреждение

- Зелёный = норма

- Синий = аномально высокая влажность / низкая температура

5. Пределы для графиков

Используются при отображении графиков, если не включён режим автоматического масштаба (MAX_ONDATA).

| Константа | Диапазон | Описание |
| --- | --- | --- |
| TEMP_MIN / MAX | 15 / 35 | Температура (°C) |
| HUM_MIN / MAX | 0 / 100 | Влажность (%) |
| PRESS_MIN / MAX | 720 / 760 | Давление (мм рт. ст.) |
| CO2_MIN / MAX | 400 / 2000 | CO₂ (ppm) |
| ALT_MIN / MAX | 0 / 1000 | Высота (м) |

6. Управление отображением графиков (EEPROM-инициализация)

| Переменная | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- |
| MAX_ONDATA | 0xFFF (все биты = 1) | Битовая маска: 1 — растягивать график по фактическим мин/макс значениям, 0 — использовать фиксированные пределы (TEMP_MIN/MAX и др.).<br>Биты: 0=CO₂ час, 1=CO₂ сутки, 2=влажность час, 3=влажность сутки и т.д. |
| VIS_ONDATA | 0xFFF | Битовая маска: 1 — отображать график, 0 — скрыть.<br>Используется для отключения ненужных графиков (например, без CO₂-сенсора). |

🔢 Пример: чтобы отключить график CO₂ за сутки, вычтите 2 из VIS_ONDATA → 0xFFF - 2 = 4093.

7. Пины подключения

| Макрос | Пин | Назначение |
| --- | --- | --- |
| BACKLIGHT | 10 | Управление яркостью подсветки дисплея (через PWM) |
| PHOTO | A3 | Вход фоторезистора (с делителем на 10 кОм) |
| MHZ_RX / MHZ_TX | 2 / 3 | UART для датчика CO₂ (программный Serial) |
| LED_COM | 7 | Общий вывод RGB-светодиода (HIGH для общего анода, LOW — катода) |
| LED_R / G / B | 9 / 6 / 5 | Управление цветами (PWM-пины) |
| BTN_PIN | 4 | Кнопка (активный уровень — LOW_PULL) |

⚠️ Важно: Все изменения в настройках вступают в силу после перезагрузки или повторной прошивки. Для быстрой настройки используйте встроенное меню — оно сохраняет параметры в EEPROM и применяет их немедленно.